Được. Với ACG525 + GW5A-25, mình có thể hướng dẫn bạn đi từ đọc pinout → hiểu interface LCD → test màu → hiển thị ảnh → cuối cùng chạy GIF.

Quan trọng nhất: board của bạn đã có sẵn toàn bộ pin TFT trong file pinout, nên không cần tự đoán chân.

### 1. Pinout màn hình của ACG525

Trong file pin information bạn gửi, phần TFT GPIO2 cho thấy màn hình dùng giao tiếp RGB song song 16-bit:

| Signal | FPGA pin |
| --- | --- |
| TFT_de | U18 |
| TFT_pwm | U17 |
| TFT_hs | T18 |
| TFT_vs | T17 |
| TFT_clk | M14 |
| TFT_rgb[0] | M18 |
| TFT_rgb[1] | M16 |
| TFT_rgb[2] | N16 |
| TFT_rgb[3] | N15 |
| TFT_rgb[4] | N14 |
| TFT_rgb[5] | H15 |
| TFT_rgb[6] | J16 |
| TFT_rgb[7] | M13 |
| TFT_rgb[8] | L14 |
| TFT_rgb[9] | L16 |
| TFT_rgb[10] | L15 |
| TFT_rgb[11] | E18 |
| TFT_rgb[12] | F16 |
| TFT_rgb[13] | F15 |
| TFT_rgb[14] | G13 |
| TFT_rgb[15] | H12 |

Các chân này được ghi trực tiếp trong bảng pinout của ACG525.

Điểm rất đáng chú ý là:

Bạn không cần dùng MIPI-DSI để điều khiển màn hình này trong thiết kế đầu tiên.

Board còn có một interface MIPI-DSI riêng (M_GPIO_0, M_GPIO_1, SCL, SDA, các cặp LT_2P5_x...), nhưng phần TFT tích hợp được expose thành RGB16 + HS + VS + DE + CLK + PWM.

# 2. Hiểu 16-bit RGB này trước

16 bit thường được tổ chức theo kiểu RGB565:

RGB565

RRRRR GGGGGG BBBBB

5      6      5

Ví dụ:

RED   = 16'b11111_000000_00000

GREEN = 16'b00000_111111_00000

BLUE  = 16'b00000_000000_11111

WHITE = 16'b11111_111111_11111

BLACK = 16'b00000_000000_00000

Tuy nhiên đừng vội kết luận 100% RGB565 chỉ từ bảng pinout. Datasheet FPGA chỉ xác nhận khả năng I/O/MIPI; nó không chứa đầy đủ timing của LCD ACG525. Datasheet GW5A xác nhận GW5A-25 có 56 BSRAM, tổng 1008 Kb và hỗ trợ ROM/Single Port/Dual Port..., rất thuận tiện để làm image ROM.

# 3. CLK, HS, VS, DE là gì?

Đây là phần quan trọng nhất.

Màn hình RGB không nhận:

image.jpg

mà nhận một dòng dữ liệu pixel liên tục:

pixel 0

pixel 1

pixel 2

...

pixel N

FPGA phải tạo:

┌─────────────── LCD

│

TFT_clk ─────┤ pixel clock

TFT_hs  ─────┤ horizontal sync

TFT_vs  ─────┤ vertical sync

TFT_de  ─────┤ data enable

TFT_rgb ─────┤ RGB565

│

Về mặt RTL, chúng ta sẽ tạo một TFT Controller.

# 4. Kiến trúc project mình khuyên bạn làm

Đừng bắt đầu bằng GIF ngay.

Làm theo 4 tầng:

┌─────────────────┐

│  Image / GIF    │

│     Storage     │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│  Pixel Reader   │

└────────┬────────┘

│ RGB565

▼

Clock ─────────────►┌─────────────────┐

│  TFT Controller │

│                 │

│ x,y counter     │

│ HS              │

│ VS              │

│ DE              │

│ RGB             │

└────────┬────────┘

│

▼

ACG525 LCD

# 5. Bước 1 — Đừng dùng ảnh, test màu trước

Đầu tiên hãy làm:

████████████████

████████████████

████████████████

████████████████

toàn màn hình đỏ.

Nếu đỏ xuất hiện → clock/timing/RGB pin mapping cơ bản đúng.

Sau đó:

RED | GREEN | BLUE

Sau đó:

WHITE

BLACK

CHECKERBOARD

COLOR BAR

Đây là cách debug FPGA thực tế.

Không nên ngay lập tức nhét GIF vào. Nếu GIF không hiện, bạn sẽ không biết lỗi nằm ở:

- timing

- pin

- RGB mapping

- clock

- image ROM

- GIF decoder

# 6. Bước 2 — Tạo pixel coordinate

Ví dụ nếu màn hình là:

WIDTH  = 800

HEIGHT = 480

thì ta có:

reg [10:0] x;

reg [9:0]  y;

và:

x = 0 → 799

y = 0 → 479

Mỗi pixel:

x++

đến cuối dòng:

x = 0

y++

đến cuối frame:

x = 0

y = 0

# 7. Bước 3 — Tạo ảnh test bằng Verilog

Ví dụ cực kỳ đơn giản:

always @(*) begin

if (x < 266)

rgb = 16'hF800;       // RED

else if (x < 533)

rgb = 16'h07E0;       // GREEN

else

rgb = 16'h001F;       // BLUE

end

Màn hình sẽ thành:

┌──────────┬──────────┬──────────┐

│          │          │          │

│   RED    │  GREEN   │   BLUE   │

│          │          │          │

└──────────┴──────────┴──────────┘

Đây là test cực tốt cho project của bạn.

# 8. Sau khi màu chạy → hiển thị một ảnh thật

Lúc này mới chuyển sang:

PNG/JPG

↓

Python

↓

resize 800×480

↓

RGB565

↓

.hex / .mem

↓

FPGA Block RAM

↓

TFT Controller

↓

LCD

Ví dụ ảnh:

image.png

Python sẽ chuyển thành:

0000

F800

F800

07E0

07E0

001F

...

Mỗi giá trị là 1 pixel RGB565.

Sau đó Verilog đọc:

pixel <= image_rom[address];

với:

address = y * WIDTH + x;

# 9. Nhưng có một vấn đề rất lớn với ảnh 800×480

Nếu RGB565:

800 × 480 × 16 bits

= 6,144,000 bits

= 768 KB

Trong khi GW5A-25 có:

1008 Kb

≈ 126 KB

BSRAM.

=> Không thể chứa nguyên một ảnh 800×480 RGB565 trong BSRAM của FPGA.

Đây là lý do chúng ta phải xem DDR3 trên ACG525.

Pinout của board có hẳn giao diện DDR3:

IO_ddr_dq[0:15]

IO_ddr_dqs

IO_ddr_addr

IO_ddr_ba

...

trong bảng pinout.

Kiến trúc tốt hơn sẽ là:

DDR3

│

│ image frames

▼

┌─────────────────┐

│ Frame Buffer    │

│     DDR3        │

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ TFT Controller  │

└────────┬────────┘

│

▼

LCD

# 10. Còn GIF thì sao?

Đây mới là phần thú vị.

Không nên decode GIF trực tiếp bằng Verilog ở bước đầu.

GIF có:

- compression

- palette

- frame

- delay

- disposal method

- LZW decoding

Nếu mục tiêu của bạn hiện tại chỉ là:

"Tôi muốn tải một GIF trên mạng rồi cho nó chạy trên màn hình FPGA."

thì cách thực tế nhất là:

GIF trên Internet

↓

Python

↓

tách thành frame

↓

resize

↓

RGB565

↓

frame_0.mem

frame_1.mem

frame_2.mem

...

↓

DDR3 / Flash

↓

FPGA

↓

TFT

Ví dụ GIF có:

30 frames

thì:

GIF

↓

frame_0.png

frame_1.png

frame_2.png

...

frame_29.png

sau đó convert từng frame:

frame_0.rgb565

frame_1.rgb565

...

FPGA chỉ cần làm:

frame_counter

↓

frame buffer

↓

TFT

# 11. Có một cách dễ hơn rất nhiều cho project đầu tiên

Nếu bạn chỉ muốn demo GIF trên board, mình khuyên:

### Phase 1

50 MHz

↓

PLL

↓

TFT Controller

↓

Color bars

### Phase 2

TFT Controller

↓

Pattern Generator

↓

checkerboard / gradient

### Phase 3

TFT Controller

↓

BRAM

↓

small image

Ví dụ:

128 × 128

thì:

128 × 128 × 16

= 262 Kb

vẫn vượt một BSRAM tổng dung lượng, nhưng có thể chia/đóng gói phù hợp hoặc dùng ảnh nhỏ hơn; ví dụ 64×64 chỉ khoảng 65.5 Kb.

### Phase 4

DDR3

↓

800×480 image

↓

LCD

### Phase 5

DDR3

↓

GIF frames

↓

frame controller

↓

LCD

# 12. Một điều mình muốn bạn làm ngay

Đừng code TFT controller ngay.

Trước tiên chúng ta cần lấy datasheet/user manual chính xác của TFT trên ACG525, vì file GW5A datasheet chỉ nói về FPGA. Datasheet GW5A xác nhận FPGA có MIPI D-PHY và các khả năng I/O, nhưng không cho biết timing cụ thể của LCD trên board.

Trong file pinout của bạn, chúng ta đã xác định được toàn bộ 21 tín hiệu TFT:

TFT_clk

TFT_de

TFT_hs

TFT_vs

TFT_pwm

TFT_rgb[15:0]

Bước tiếp theo mình có thể làm cho bạn là tìm đúng manual của màn hình ACG525 và lấy ra chính xác:

LCD resolution

RGB format

Pixel clock

Hsync

Vsync

HBP

HFP

VBP

VFP

DE

PWM

Sau đó mình sẽ viết cho bạn một project Verilog hoàn chỉnh:

50 MHz

↓

PLL

↓

TFT Controller

↓

RGB color bar

↓

ACG525 LCD

để bạn nạp .fs vào Gowin và nhìn màn hình sáng ngay, rồi từ đó mới nâng lên ảnh → GIF.